Drehstromsysteme und Fehlerströme

- 	Zeichnen Sie in die nachfolgenden Schaubilder die Fehlerströme bei einem Körperschluss ein.

- 	Erläutern Sie die drei verschiedenen Möglichkeiten der Verlegung von Neutralleiter N und Schutzleiter PE im TN-System mithilfe des Fachbuches.

1) TN-Systeme (Terre-Neutre)

In TN-Systemen ist der Sternpunkt der Stromquelle direkt geerdet. Die Körper der angeschlossenen Verbraucher sind mit diesem Sternpunkt des Transformators direkt verbunden.

Bild 1: TN-System, einphasig dargestellt

Im TN-System können Neutralleiter N und Schutzleiter PE separat (einzeln) oder kombiniert verlegt werden. Dies wird durch einen weiteren Buchstaben gekennzeichnet:

TN-C-System:   	Neutralleiter und Schutzleiter ……………………………………………………………..
TN-S-System:   	Neutralleiter und Schutzleiter ……………………………………………………………..
TN-C-S-System:	Neutralleiter und Schutzleiter ………………………………………………………………….

2) TT-System (Terre-Terre)
Bild 2: TT-System, einphasig dargestellt

Im TT-System gibt es in der Verbraucheranlage einen eigenen Erder RA. Über ihn werden die Verbraucher geerdet. Erder RA ist mit dem Erder RB der Stromquelle nur über das Erdreich verbunden.