Kennlinien

Aufgabe 1:

Durch die Rohre einer Wärmeverteilungsanlage wurde Heizungswasser mit einer Heizungsumwälzpumpe bei drei verschiedenen Drehzahlen gepumpt. Dabei wurden folgende Werte für die dabei auftretenden Druckverluste und die geförderten Volumenströme gemessen:

Tabelle 1: Druckverluste und Volumenströme in einer Wärmeverteilungsanlage bei unterschiedlichen Pumpendrehzahlen

| ### Drehzahl n [1/min] | Druckverlust p [bar] | Volumenstrom V [l/h] |
| --- | --- | --- |
| 750 | 0,075 | 1200 |
| 1200 | 0,15 | 1800 |
| 1850 | 0,25 | 2400 |

a) Tragen Sie die Werte aus Tabelle 1 in das Diagramm 1 ein.

b) Verbinden Sie die entstandenen Punkte im Diagramm 1 mit einer Kurve.

c) Wird die entstandene Kurve durch den Nullpunkt des Diagramms gehen? (Begründen Sie Ihre

Meinung.)

d) Wie nennt man die entstandene Kurve fachgerecht?

Diagramm 1: Drücke und Volumenströme in einer Wärmeverteilungsanlage

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Druckverlust Δp [bar]

| 500 1500 2000 2500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### .                                                   Volumenstrom V [l/min]

Aufgabe 2:

In einer Wärmeverteilungsanlage werden bei anfangs geöffneten Heizkörperthermostatventilen diese langsam geschlossen. Dabei werden von der Heizungsumwälzpumpe folgende Drücke p [bar] (Förderhöhen H in mWS (MWS = Meter Wassersäule; 1 bar = 10 mWS; 0,1 bar = 1mWS))

und Volumenströme V [l/h] geleistet:

Tabelle 2: Drücke und Volumenströme einer Heizungsumwälzpumpe in einer Wärmeverteilungsanlage bei sich schließenden Thermostatventilen

| ###### Ventilstellung | auf | 1/4 | 1/2 | 3/4 | zu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Volumenstrom V [l/h] | 1650 | 1620 | 1450 | 690 | 0 |
| Druck p [bar] | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,36 | 0,475 |
| Förderhöhe H [mWS] | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 4,75 |

a) 	Tragen Sie die Werte aus Tabelle 2 in Diagramm 1 ein.

(Beachten Sie: die Pumpendrücke p werden auf der senkrechten Achse für die Druckverluste p

Eingetragen.)

b) 	Verbinden Sie die entstandenen Punkte im Diagramm 1 mit einer Kurve.

c) 	Wird die entstandene Kurve durch den Nullpunkt des Diagramms gehen?

(Begründen Sie Ihre Meinung.)

d) 	Wie nennt man die entstandene Kurve fachgerecht?

e) 	Interpretieren Sie beide Kurven im Diagramm 1.

f) 	Wie nennt man den Schnittpunkt beider Kurven fachgerecht?