Leistungsaufnahme geregelter und ungeregelter

# Heizungsumwälzpumpen

Aufgabe 1:

Diagramm 1 zeigt grafisch die elektrische Leistungsaufnahme P [W] einer ungeregelten Heizungsumwälzpumpe und einer Hocheffizienzpumpe in Abhängigkeit vom Volumenstrom. Bearbeiten Sie die Aufgaben zum Diagramm und die weiteren Fragen.

Diagramm 1: Elektrische Leistungsaufnahme von ungeregelter Heizungsumwälzpumpe und Hocheffi-zienzpumpe in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Elektrische Leistungsaufnahme P [W]

| 110 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | ungeregelte Pumpe |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Hocheffizienzpumpe |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |

.

Volumenstrom V [l/h]

a)	Interpretieren Sie die Leistungskurven aus Diagramm 1.

b)	In welchem Volumenstrombereich arbeiten Ihrer Meinung nach die Heizungsumwälzpumpen deutscher Heizungsanlagen am häufigsten? (Begründen Sie Ihre Meinung.)

c)	Wie groß schätzen Sie die durchschnittliche Leistungseinsparung ΔP [W] einer geregelten Hocheffizienzpumpe gegenüber einer ungeregelten Heizungsumwälzpumpe ein?

d)	Berechnen Sie die Amortisationszeit tAm [a (Jahr)] der geregelten Hocheffizienzpumpe.

Gehen Sie dabei von folgenden Werten aus:

- Preis einer ungeregelten Pumpe Wilo Star RS 25/6: 201,00 €

- Preis einer geregelten Hocheffizienzpumpe

Wilo Stratos ECO 25/1-6:                                           376,00 €

- Durchschnittlicher Preis für elektrische Energie:            0,23 €/kWh

- Dauer der Heizperiode in Deutschland tHeizp.:       ca.   235 d/a (Tage/Jahr)

e)	Ermitteln Sie die jährliche Einsparung an CO2-Emission (Ausstoß) in die Atmosphäre durch den Einsatz einer geregelten Hocheffizienzpumpe pro Heizungsanlage (durchschnittlich werden bei der Erzeugung einer kWh elektrischer Energie in Deutschland 596 g CO2 ausgestoßen)!

f)	Ermitteln Sie die jährliche Einsparung an CO2-Emission (Ausstoß) in die Atmosphäre durch den Einsatz geregelter Hocheffizienzpumpen in allen 40.100.000 Heizungsanlagen der Bundesrepublik Deutschland.

g)	Ermitteln Sie die jährliche Einsparung an elektrischer Energie [kWh] beim Einsatz geregelter Hoch-effizienzpumpen in allen 40.100.000 Heizungsanlagen der Bundesrepublik Deutschland.

h)	Vergleichen Sie die Einsparung an elektrischer Energie [kWh] beim Einsatz geregelter Hocheffizienzpumpen in allen 40.100.000 Heizungsanlagen der Bundesrepublik Deutschland mit der durchschnittlich von deutschen Kernkraftwerken jährlich eingespeisten elektrischen Energie (ermitteln Sie die eingespeisten Energiewerte der Kernkraftwerke durch Internetrecherche).

a)	Bereiten Sie mithilfe der bisher gewonnenen Erkenntnisse ein Kundengespräch vor, in dem Sie Argumente, die für und gegen den Austausch der Pumpe sprechen, sammeln (z. B. tabellarisch).

Aufgabe 2 (Kundenauftrag):

Sie bekommen von Ihrem Chef den Auftrag, die Heizungsanlage eines Einfamilienhauses zu optimieren. Neben anderen Maßnahmen (z. B. Durchführung des hydraulischen Abgleichs) schlagen Sie dem Kunden vor, die alte ungeregelte Heizungsumwälzpumpe gegen eine neue Hocheffizienzpumpe auszutauschen.

b)	Führen Sie zusammen mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ein Kundengespräch durch.

aus: CD Wilo Select 2009

aus: CD Wilo Select 2009

aus: Verbrauchsabrechnung 2008 der Naturstrom GmbH, für Anette und Heiko Schnackenberg

vgl. www.klimaktiv.de

s. www.statistischesbundesamt.de

s. www.statistischesbundesamt.de

s. www.statistischesbundesamt.de